Алюшин Ю.А., Еленев С.А., Кузнецов С.А., Кулик Н.Ю.

Энергетическая модель обратимых

и необратимых деформаций

Москва

МАШИНОСТРОЕНИЕ

1995

ББК 30.61

Э 65

УДК 621.7.01

Алюшин Ю.А., Еленев С.А., Кузнецов С.А., Кулик Н.Ю.

Энергетическая модель обратимых и необратимых деформаций: Учебное пособие / М.: Машиностроение, 1995 - 128 с. ил. -12, библиогр. 23 назв.

ISBN 5-217-02783-5

Приведено теоретическое обоснование энергетических методов расчета процессов обратимых и необратимых деформаций с использованием новых обобщенных характеристик уравнений движения в форме Лагранжа или Эйлера. Учитывая проблемный характер поднимаемых вопросов, касающихся как основных понятий, так и определяющих уравнений, для сопоставления и большей определенности в терминологии в первых трех разделах дано их традиционное изложение, как например в курсе "Теория пластических деформаций". В разделах 4-9 рассмотрены основные положения энергетической модели, механизмы накопления и диссипации энергии, примеры использования для различных систем координат, процессов упругой и пластической деформации. Учитывая ограниченный объём, сравнение результатов дано преимущественно с опубликованными в предыдущих выпусках пособия.

Пособие предназначено для подготовки магистров по специальности "Физико-математическое моделирование технологических процессов", а также для студентов специальностей 1204 "Машины и технология обработки металлов давлением" и 1605 "Обработка металлов давлением". Пособие может быть полезным для аспирантов и научных работников, специализирующихся в области механики деформируемого твердого тела

Э2704030000−087038(01)−95   Без объявл.              					 ББК 30.61

ISBN 5-217-02783-5

 Алюшин Ю.А., Еленев С.А., Кузнецов С.А., Кулик Н.Ю.,   		  1995

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами без письменного разрешения авторов.

Учебное издание

Алюшин Ю.А., Еленев С.А., Кузнецов С.А., Кулик Н.Ю.

Энергетическая модель обратимых и необратимых деформаций.
Учебное пособие

Редактор Н.А. Лебедева

Художественный редактор Т.Н. Галицына

Технический редактор В.И. Медведев

ИБ № 7735

Лицензия ЛР № 080003 от 15.08.91

| Сдано в набор |  | Подписано в печать |
| --- | --- | --- |
| Формат 70100 1/32 | Печать офсетная. | Бумага офсетная. |
| Усл. печ. л. | Усл. кр.-отт | Уч.-изд. п. |
| Гарнитура Балтика | Тираж | Заказ |

Ордена Трудового Красного Знамени издательство "Машиностроение"
107076, Москва, Стромынский пер., 4

Отпечатано в типографии №9 Комитета Российской Федерации по печати …

# П Р Е Д И С Л О В И Е

В соответствии с учебными программами курсов, связанных с механикой деформируемого твердого тела, таких как "Сопротивление материалов", "Теория обработки металлов давлением" и др., в пособии рассмотрены основные понятия и уравнения, описывающие упругую и пластическую деформацию твердых тел.

В отличие от известной учебной и специальной литературы, вывод основных уравнений теории напряженного состояния приведен не только из условий равновесия бесконечно малой частицы деформируемого тела, но и из более общего принципа инвариантности приращения потенциальной энергии по отношению к выбору систем отсчета времени, координат Лагранжа и скоростей. Предложены энергетическая модель механизма обратимых и необратимых деформации, новые определяющие уравнения в области упругих деформаций и шкала напряжений, для которых основные уравнения, в том числе дифференциальные уравнения движения, принимают простейший вид. На примере задач о гидростатическом нагружении, линейном и двухосном растяжении показано соответствие получаемых по предлагаемым соотношениям результатов общепринятым. Приведены примеры применения рекомендуемой методики для исследования процессов растяжения, в том числе под действием собственного веса, чистого сдвига с однородным распределением деформаций, изгиба в условиях плоской деформации и ряда технологических операций обработки давлением (осадка кольца и цилиндра, вытяжка, плоское и осесимметричное выдавливание, завивка петли и др.).

Авторы надеются, что предлагаемая модель будет способствовать развитию новых методов анализа процессов деформации. Но если даже, например в области упругости, они окажутся менее эффективными, тогда оправданием этой работы могут быть слова К. Гаусса: "Всегда интересно и поучительно исследовать законы природы с новой точки зрения, придем ли мы при этом к более простому трактованию того или иного частного вопроса или достигнем лишь большей точности формулировок" (Лагранж Ж. Аналитическая механика. М.-Л.: ГИТТЛ, 1950. - 440с.)

# В В Е Д Е Н И Е

Основной задачей теории является построение математических моделей реальных процессов для прогнозирования поведения той или иной системы в различных условиях, определения необходимых внешних регулируемых воздействий в целях достижения желаемых результатов в конечном состоянии системы.

Каждый процесс может иметь множество математических моделей, в том числе существенно отличающихся друг от друга. Например, процесс разрушения твердых тел можно описать на молекулярном уровне (атомный механизм разрушения), на уровне микродефектов (теория дислокаций), или механики сплошных сред (феноменологический или статистический подходы). Математические модели должны строиться с учетом конкретных целей решения рассматриваемой задачи.

Современное состояние механики деформируемого твердого тела позволяет решать широкий круг практических задач о поведении материалов в различных условиях деформации. Вместе с тем, вопросы повышения точности прогнозирования устойчивости и разрушения, кинематики течения при развитых пластических деформациях, в том числе с учетом контактного трения, остаются актуальными и побуждают к поискам новых критериев и вариантов развития теории.

Особую роль в любой теории имеют основные понятия и связанные с ними характеристики для сравнения различных состояний системы.

Для описания объективных закономерностей необходимы и объективные, как правило, скалярные, характеристики, значения которых не зависят от таких субъективных факторов, как выбор направления осей координат, системы отсчета скоростей или времени.

В данном пособии предложена новая модель обратимых и необратимых деформаций, которая основана на первом начале термодинамики и не использует в качестве исходных предпосылок условия статики.

Переход к деформациям Лагранжа и предлагаемой шкале средних напряжений позволяет, по мнению авторов, существенно упростить анализ процессов как в упругой, так и в пластической областях, расширить класс возможных решений, более полно учитывать свойства реальных материалов, повысить точность расчета конструкций и прогнозирования технологических операций.

В классическом варианте современной механики деформируемого твердого тела решение сводится к замкнутой системе, которая включает:

- дифференциальные уравнения движения (или равновесия при отсутствии инерционных  ρxj,tt сил)

∂σij∂xi+ρ⋅gj=ρ⋅xj,tt		                        (A1)

где σij - напряжения Коши,  ρgj- объемные силы, ρ - плотность;
- соотношения между шаровыми и девиаторными компонентами тензоров напряжений, деформаций и скоростей деформаций, например для упругой области

σ=3Kε  ;σij'=σij−σδij=ψ(εij−εδij)      		  (A2)

или для теории пластического течения несжимаемой среды

σij'=σij−σδij=λξij; div {V=ξxx+ξyy+ξzz=0 ,	     		     (A3)

где εij, ξij - компоненты тензоров деформаций и скоростей деформаций

εij=12∂ui∂xj+∂uj∂xi ; ξij=12∂xi,t∂xj+∂xj,t∂xi ,

здесь ui,,  vi=xi,t - компоненты вектора перемещения и скорости, соответственно. Коэффициенты ψ, λ определяются свойствами среды в рассматриваемых условиях деформации.

Читателю, которому понятны смысл и обозначения в этих уравнениях, следует перейти сразу к разд. 3. Однако, для большей определенности в терминологии и обозначениях, а также учитывая преимущественную ориентацию пособия на студентов технических вузов, в первых двух разделах достаточно подробно рассмотрены общепринятые понятия и компактные формы записи уравнений с учетом правила суммирования по повторяющемуся индексу.